Расчет размера платы за содержание и ремонт жилого помещения

Методические рекомендации по финансовому обоснованию тарифов на содержание и ремонт жилищного фонда утверждены приказом Госстроя РФ от 28.12.2000 № 303

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года № 290

«О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»

Характеристика многоквартирного дома

9 этажей

4 подъезда

Лифт, мусоропровод, газовые плиты

Площадь жилых помещений – 10959 кв.м

Площадь земельного участка всего – 4435 кв.м,

в том числе:

с усовершенствованным покрытием – 1354 кв.м

без покрытий – 2387 кв.м

газон – 694 кв.м

Площадь контейнерной площадки – 3 кв.м

Управляющая организация применяет общую систему налогообложения

| Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества МКД (постановление № 290) |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг и работ |
|  | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и несущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) МКД |
| 1 | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов |
|  | проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений |
|  | проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: |
|  | признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов |
|  | коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами |
|  | поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами |
|  | при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций |
|  | проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности |
|  | определение и документальное фиксирование температуры вечномерзлых грунтов для фундаментов в условиях вечномерзлых грунтов |
| 2 | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами |
|  | проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения |
|  | проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями |
|  | контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей |

| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен МКД |
| --- | --- |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий МКД |
| 5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов МКД |
| 6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий МКД |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш МКД |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц МКД |
| 9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов МКД |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в МКД |
| 11 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки МКД |
| 12 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу МКД |
| 13 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу МКД |

|  | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в МКД |
| --- | --- |
| 14 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов МКД |
| 15 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления МКД |
| 16 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в МКД |
| 17 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в МКД |
| 18 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в МКД |
| 19 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в МКД |
| 20 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудовавния в МКД |
| 21 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в МКД |
| 22 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в МКД |

|  | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в МКД |
| --- | --- |
| 23 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |
| 24 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен МКД, в холодный период года |
|  | очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см |
|  | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см |
|  | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения |
|  | очистка придомовой территории от наледи и льда |
|  | очистка от мусора урн и их промывка |
|  | уборка контейнерных площадок |
|  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд |
| 25 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года |
|  | подметание и уборка придомовой территории |
|  | очистка от мусора и промывка урн |
|  | уборка контейнерных площадок |
|  | уборка и выкашивание газонов |
|  | прочистка ливневой канализации |
|  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд |
| 26 | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов |
| 27 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности |
| 28 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения |

Стоимость услуг = з/плата + страховые взносы + материалы, инвентарь, спецодежда + НДС

Приказ Госстроя России от 9 декабря 1999 года № 139 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда»

Федеральный закон от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»

Федеральный  закон от 24 июля 2012 года № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»

Федеральный закон от 3 декабря 2012 года № 228-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

Приказ Госстроя РФ от 22 августа 2000 года № 191 «Об утверждении рекомендаций по нормированию материальных ресурсов на содержание и ремонт жилищного фонда»

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 03 октября 2008 года № 543н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам жилищно-коммунального хозяйства, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением»

Глава 21 Налогового кодекса РФ

| Пример расчета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вариант 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг и работ | Периодичность | Количество дней данной работы в году | Повторяемость работ в течение года (раз) | Норма времени, мин. | Объем выполняемых работ (площадь, кв.м) | Ед.изм. | Затраты времени на весь объем работы, мин. | К-во чел. | Оплата труда, руб. |
| 24 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен МКД, в холодный период года |  |  |  |  |  |  |  |  | 153955,15 |
|  | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | через 3 часа во время снегопада | 67 | 134 | 0,61 | 1354 | кв.м | 110676,0 | 1,05 | 111312,20 |
|  | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения | 1 раз в 2 суток в дни без снегопада | 77 | 38 | 0,14 | 1354 | кв.м | 7203,3 | 0,07 | 7244,69 |
|  | очистка придомовой территории от наледи и льда | 1 раз в 3 суток во время гололеда | 15 | 5 | 4,25 | 1354 | кв.м | 28772,5 | 0,27 | 28937,90 |
|  | посыпка территории песком | 1 раз в сутки | 20 | 20 | 0,13 | 1354 | кв.м | 3520,4 | 0,03 | 3540,64 |
|  | очистка от мусора урн и их промывка |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | очистка урн от мусора | 1 раз в сутки | 144 | 144 | 2,34 | 4 | шт. | 1347,8 | 0,01 | 1355,59 |
|  | промывка урн |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | 144 | 144 | 3,6 | 3 | кв.м | 1555,2 | 0,01 | 1564,14 |
| 25 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года |  |  |  |  |  |  |  |  | 58892,34 |
|  | подметание и уборка придомовой территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подметание территории с усовершенствованным покрытием | 1 раз в 2 суток | 221 | 111 | 0,08 | 1354 | кв.м | 11969,4 | 0,11 | 12038,17 |
|  | уборка территорий без покрытия от листьев, сучьев, мусора | 1 раз в мес. | 221 | 7 | 0,7 | 2387 | кв.м | 12309,0 | 0,12 | 12379,72 |
|  | уборка территорий без покрытий от случайного мусора | 1 раз в 2 суток | 221 | 111 | 0,077 | 2387 | кв.м | 20309,8 | 0,19 | 20426,54 |
|  | очистка от мусора и промывка урн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | очистка от мусора | 1 раз в сутки | 221 | 221 | 2,34 | 4 | шт. | 2068,6 | 0,02 | 2080,45 |
|  | промывка | 2 раза в месяц | 221 | 15 | 4,5 | 4 | шт. | 265,2 | 0,00 | 266,72 |
|  | уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | 221 | 221 | 1,46 | 3 | кв.м | 968,0 | 0,01 | 973,54 |
|  | уборка и выкашивание газонов |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,00 |  |
|  | уборка газонов от листьев, сучьев, мусора | 1 раз в мес. | 221 | 7 | 0,7 | 694 | кв.м | 3578,7 | 0,03 | 3599,30 |
|  | уборка газонов от случайного мусора | 1 раз в 2 суток | 221 | 111 | 0,077 | 694 | кв.м | 5904,9 | 0,06 | 5938,84 |
|  | выкашивание газонов | 3 раза в год | 3 | 3 | 0,52 | 694 | 100 кв.м | 10,8 | 0,01 | 1189,04 |
|  | Итого заработная плата |  |  |  |  |  |  |  |  | 212847,49 |
|  | Заработная плата в месяц |  |  |  |  |  |  |  |  | 17737,29 |

Обоснование расчета

| № п/п | Наименование услуг и работ | Периодичность | Количество дней данной работы в году | Повторяемость работ в течение года (раз) | Норма времени, мин. | Объем выполняемых работ (площадь, кв.м) | Ед.изм. | Затраты времени на весь объем работы, мин. | К-во чел. | Оплата труда, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | через 3 часа во время снегопада | 67 | 134 | 0,61 | 1354 | кв.м | 110676,0 | 1,05 | 111312,20 |

Графа 3. Периодичность – через 3 часа во время снегопада (приказ № 139, приложение № 1)

Графа 4. Количество дней работы в году – 67 дней (приказ № 139, приложение № 4)

Графа 5. Повторяемость работ – 2 раза в день в дни снегопада (67 * 2 = 134)

Графа 6. Норма времени – 0,61 мин. на уборку 1 кв.м территории с усовершенствованным покрытием (приказ № 139, таб. 4)

Графа 7. Объем выполняемых работ – 1354 кв.м (территория с усовершенствованным покрытием по кадастровому паспорту)

Графа 9. Затраты времени на весь объем работ = повторяемость * норма времени * объем работ  (134 * 0,61 * 1354 = 110676 мин.)

Графа 10. Количество работников для выполнения данной работы = затраты времени / годовой фонд рабочего времени в минутах * коэффициент невыходов (110676 / (1970 * 60) * 1,12 = 1,05)

Графа 11. Расходы на оплату труда = размер оплаты труда с соответствии с отраслевым тарифным соглашением * количество работников (106142,4 * 1,05 = 111312,20 руб.)

| № п/п | Наименование услуг и работ | Периодичность | Количество дней данной работы в году | Повторяемость работ в течение года (раз) | Норма времени, мин. | Объем выполняемых работ (площадь, кв.м) | Ед.изм. | Затраты времени на весь объем работы, мин. | К-во чел. | Оплата труда, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения | 1 раз в 2 суток в дни без снегопада | 77 | 38 | 0,14 | 1354 | кв.м | 7203,3 | 0,07 | 7244,69 |

Графа 3. Периодичность – 1 раз в 2 суток в дни без снегопада (приказ № 139, приложение № 1)

Графа 4. Количество дней работы в году – 77 дней (144 дня – 67 дней = 77 дней)

Графа 5. Повторяемость работ (77 / 2 = 38)

Графа 6. Норма времени – 0,14 мин. на уборку 1 кв.м территории с усовершенствованным покрытием (приказ № 139, таб. 1)

Графа 7. Объем выполняемых работ – 1354 кв.м (территория с усовершенствованным покрытием по кадастровому паспорту)

Графа 9. Затраты времени на весь объем работ = повторяемость * норма времени * объем работ  (38 * 0,14 * 1354 = 7203,3 мин.)

Графа 10. Количество работников для выполнения данной работы = затраты времени / годовой фонд рабочего времени в минутах * коэффициент невыходов (7203,3 / (1970 * 60) * 1,12 = 0,07)

Графа 11. Расходы на оплату труда = размер оплаты труда с соответствии с отраслевым тарифным соглашением * количество работников (106142,4 * 0,07 = 7244,69 руб.)

| Пример расчета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вариант 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг и работ | Периодичность | Количество дней данной работы в году | Повторяемость работ в течение года (раз) | Норма времени, мин. | Объем выполняемых работ (площадь, кв.м) | Ед.изм. | Затраты времени на весь объем работы, мин. | К-во чел. | Оплата труда, руб. |
| 24 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен МКД, в холодный период года |  |  |  |  |  |  |  |  | 111170,69 |
|  | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | через 3 часа во время снегопада | 67 | 134 | 0,61 | 1354 | кв.м | 110676,0 | 1,05 | 80378,30 |
|  | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения | 1 раз в 2 суток в дни без снегопада | 77 | 38 | 0,14 | 1354 | кв.м | 7203,3 | 0,07 | 5231,37 |
|  | очистка придомовой территории от наледи и льда | 1 раз в 3 суток во время гололеда | 15 | 5 | 4,25 | 1354 | кв.м | 28772,5 | 0,27 | 20896,00 |
|  | посыпка территории песком | 1 раз в сутки | 20 | 20 | 0,13 | 1354 | кв.м | 3520,4 | 0,03 | 2556,69 |
|  | очистка от мусора урн и их промывка |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | очистка урн от мусора | 1 раз в сутки | 144 | 144 | 2,34 | 4 | шт. | 1347,8 | 0,01 | 978,87 |
|  | промывка урн |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | 144 | 144 | 3,6 | 3 | кв.м | 1555,2 | 0,01 | 1129,46 |
| 25 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года |  |  |  |  |  |  |  |  | 42526,03 |
|  | подметание и уборка придомовой территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подметание территории с усовершенствованным покрытием | 1 раз в 2 суток | 221 | 111 | 0,08 | 1354 | кв.м | 11969,4 | 0,11 | 8692,73 |
|  | уборка территорий без покрытия от листьев, сучьев, мусора | 1 раз в мес. | 221 | 7 | 0,7 | 2387 | кв.м | 12309,0 | 0,12 | 8939,37 |
|  | уборка территорий без покрытий от случайного мусора | 1 раз в 2 суток | 221 | 111 | 0,077 | 2387 | кв.м | 20309,8 | 0,19 | 14749,96 |
|  | очистка от мусора и промывка урн |  |  |  |  | 4 |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  | очистка от мусора | 1 раз в сутки | 221 | 221 | 2,34 | 4 | шт. | 2068,6 | 0,02 | 1502,29 |
|  | промывка | 2 раза в месяц | 221 | 15 | 4,5 | 4 | шт. | 265,2 | 0,00 | 192,60 |
|  | уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | 221 | 221 | 1,46 | 3 | кв.м | 968,0 | 0,01 | 702,99 |
|  | уборка и выкашивание газонов |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  | уборка газонов от листьев, сучьев, мусора | 1 раз в мес. | 221 | 7 | 0,7 | 694 | кв.м | 3578,7 | 0,03 | 2599,05 |
|  | уборка газонов от случайного мусора | 1 раз в 2 суток | 221 | 111 | 0,077 | 694 | кв.м | 5904,9 | 0,06 | 4288,43 |
|  | выкашивание газонов | 3 раза в год | 3 | 3 | 0,52 | 694 | 100 кв.м | 10,8 | 0,01 | 858,60 |
|  | Итого заработная плата |  |  |  |  |  |  |  |  | 153696,72 |
|  | Заработная плата в месяц |  |  |  |  |  |  |  |  | 12808,06 |

Взносы во внебюджетные фонды

Статья 58.2 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»

Тариф страхового взноса на 2014 год

Пенсионный фонд Российской Федерации – 22,0%

Фонд социального страхования Российской Федерации – 2,9%

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 5,1%

Статья 2 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 228-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

Тариф страхового взноса на 2014 год

Для управляющих организаций – 0,2%

Начислены взносы во внебюджетные фонды:

153696,72 * 30,2% = 46416,41 руб.

Расходы на материалы, инвентарь, спецодежду

| № п/п | Наименование работ | Наименование материальных ресурсов | Ед.изм. | Нормы расхода | Стоимость за единицу с НДС, руб. | Стоимость всего с НДС, руб. | Стоимость всего без НДС, руб. | Основание приказ 191 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен МКД, в холодный период года | Движок | шт./год | 1 | 468,00 | 468,00 | 396,61 | ч 1 т 1 |
|  |  | Лом | шт./5 лет | 1 | 104,00 | 20,80 | 17,63 | ч 1 т 1 |
|  |  | Лопата штыковая | шт./2 года | 1 | 156,00 | 78,00 | 66,10 | ч 1 т 1 |
|  |  | Лопата совковая | шт./2 года | 1 | 176,80 | 88,40 | 74,92 | ч 1 т 1 |
|  |  | Метла березовая | шт./год | 35 | 179,92 | 6297,20 | 5336,61 | ч 1 т 1 |
|  |  | Скребок | шт./год | 1 | 468,00 | 468,00 | 396,61 | ч 1 т 1 |
|  |  | Мешки полиэтиленовые | шт./год | 144 | 6,24 | 898,56 | 761,49 | ч 1 т 4 |
|  |  | Тележка | шт./2 года | 1 | 1200,00 | 600,00 | 508,47 | ч 1 т 1 |
| 25 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года | Грабли | шт./3 года | 1 | 156,00 | 52,00 | 44,07 | ч 1 т 4 |
|  |  | Лопата совковая | шт./год | 1 | 176,80 | 176,80 | 149,83 | ч 1 т 4 |
|  |  | Метла березовая | шт./год | 26 | 179,92 | 4677,92 | 3964,34 | ч 1 т 4 |
|  |  | Мешки полиэтиленовые | шт./год | 221 | 6,24 | 1379,04 | 1168,68 | ч 1 т 4 |
|  |  | Спецодежда |  |  |  |  |  |  |
|  | Дворник | Костюм х/б | шт. | 1 | 364 | 364 | 308,47 | 543-н |
|  |  | Рукавицы | пар | 6 | 27,04 | 162,24 | 137,49 |  |
|  |  | Куртка на утеп.прок. | шт. | 1 | 312 | 312 | 264,41 |  |
|  | Итого материальных ресурсов на 1 дворника |  |  |  |  |  | 13585,73 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Песок | куб.м/1000 кв.м | 2 | 504,70 | 1,01 | 0,86 | ч 1 т 2 |
|  | Итого материалов на 1 кв.м площади |  |  |  |  |  | 0,86 |  |

Расходы на материальные ресурсы в год     13585,73 руб. * 2 чел. + 0,86 руб. * 1354 кв.м = 28335,90 руб.

Стоимость услуги по уборке земельного участка на 1 кв.м площади жилого помещения в месяц

Расходы на заработную плату дворника на 2014 год – 153696,72 руб.

Взносы во внебюджетные фонды на 2014 год – 46416,41 руб.

Расходы на материалы, инвентарь, спецодежду на 2014 год – 28335,90 руб.

Итого расходов – 228449,03 руб.  (153696,72 + 46416,41 + 28335,90)

НДС – 41120,83 руб.  (228449,03 * 18%)

Всего расходов – 269569,86 руб.

Стоимость услуги по уборке земельного участка на 1 кв.м площади жилого помещения в месяц – 2,05 руб.

(269569,86 руб. / 10959 кв.м / 12 мес.)

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения на 2014 год

Содержание общего имущества – 13,48 руб.

Текущий ремонт подъездов – 2,15 руб. ( 60000 руб. * 1,18 * 4 подъезда / 10959 кв.м /12 мес.)

Управление – 3,91 руб. ((13,48 + 2,15) * 0,25)

Размер платы на 1 кв.м с НДС – 19,54 руб. (13,48 + 2,15 + 3,91)

Расходы в целом по дому в год

| Статьи затрат | Расходы при общей системе налогообложения | Расходы при упрощенной системе налогообложения |
| --- | --- | --- |
| Расходы на заработную плату с отчислениями составили | 704 394,40 | 704 394,40 |
| Расходы на материалы, инвентарь, спецодежду | 62 698,45 | 73 984,17 (62 698,45 * 1,18) |
| Расходы по договорам: |  |  |
| Обслуживание ОДПУ | 49 036,88 | 57 863,52 (49 036,88 * 1,18) |
| Обслуживание ВДГО | 71 326,37 | 84 165,12 (71 326,37 * 1,18) |
| Обслуживание лифтов | 425 729,29 | 425 729,29 |
| Вывоз мусора | 169 400,14 | 169 400,14 |
| Дератизация, дезинсекция | 19 726,20 | 19 726,20 |
| Итого расходов | 1 502 311,73 | 1 535 262,84 |
| С НДС | 1 772 727,84 |  |

В случае применения управляющей организацией упрощенной системы налогообложения размер платы составит:

Содержание общего имущества –  11,67 руб.  (1 535 262,84 руб.  / 10959 кв.м / 12 мес.)

Текущий ремонт подъездов – 1,82 руб. ( 60000 руб. * 4 подъезда / 10959 кв.м /12 мес.)

Управление – 3,37 руб. ((11,67 + 1,82) * 0,25)

Размер платы на 1 кв.м с НДС – 16,86 руб. (11,67 + 1,82 + 3,37)